ADS1299模块

通信协议

目录

1 格式约定	3

1.1 指令帧结构	3

1.2 数据帧结构	3

2 协议详解	4

2.1 地址一览	4

2.2 地址详解	4

2.2.1 设置采样参数	4

2.2.2 开始/停止采集	5

2.2.3 获取硬件版本号	6

2.2.4 获取软件版本号	6

格式约定

指令帧结构

一般是由上位机发送给下位机的控制、读取、写入指令。

每条指令都包括有指令帧头、帧长度、指令、地址、校验码、指令帧尾六个部分。[数据内容]这个部分不是每条指令都有。

表1.1 指令帧结构

| 指令帧头 | 帧长度 | 指令 | 地址 | [指令内容] | 校验码 | 指令帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【指令帧头】1byte，默认使用0xAA。

【帧长度】1byte，包括指令、地址、[指令内容]、校验码四个部分的字节长度，不包括指令帧头以及指令帧尾，长度一般是1+1+N+1=3+N。

【指令】1byte，包括写指令(0x80)、读指令(0x81)，详见指令详解。

【地址】1byte，需要进行操作的地址，详见地址详解。

【指令内容】Nbyte，包含的指令内容。

【校验码】1byte ，帧长度、指令、地址、[指令内容]四个部分的异或值。

【指令帧尾】1byte，默认使用0xBB。

数据帧结构

一般是由下位机返回给上位机的数据。

每条数据都包括有数据帧头、帧长度、地址、数据帧头校验码、[数据内容]、数据帧尾六个部分。

表1.2 数据帧结构

| 数据帧头 | 帧长度 | 地址 | 帧头校验码 | [数据内容] | 数据帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

【数据帧头】1byte，默认使用0xA5。

【帧长度】1byte，包括地址、帧头校验码、[数据内容]三个部分的字节长度，不包括数据帧头以及数据帧尾，长度一般是1+1+N=2+N。

【地址】1byte，[数据内容]所在的地址，详见地址详解。

【帧头校验码】1byte ，帧长度、地址两个部分的异或值。

【数据内容】Nbyte ，地址里面包含的数据内容，格式由地址决定。

【数据帧尾】1byte，默认使用0x5A。

协议详解

地址一览

| 地址 | 定义 | 类型 | 内容长度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x01 | HardwareVersion | R | / | 硬件版本号，数据内容：字符串 |
| 0x02 | SoftwareVersion | R | / | 软件版本号，数据内容：字符串 |
| 0x10 | SamplePar | R/W | 3 | 采样参数控制（采样率、量程、通道输入） |
| 0x11 | SampleControl | W | 1 | 开始/停止采集 |

地址详解

设置采样参数

【设置指令帧】

| 帧头 | 长度 | 指令 | 地址 | 指令内容 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4:6 | Byte7 | Byte8 |
| 0xAA | 0x05 | 0x80 | 0x10 |  | Xor | 0xBB |

指令内容说明

| 字节偏移 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte4 |  | 采样率: 0x00: 250sps 0x01: 500sps 0x02: 1000sps 0x03: 2000sps 0x04: 4000sps |
| Byte5 |  | 量程: 0x00: ±4.5V（PGA=1） 0x01: ±2.25V（PGA=2） 0x02: ±1.125V（PGA=4） 0x03: ±750mV（PGA=6） 0x04: ±562.5mV（PGA=8） 0x05: ±375mV（PGA=12） 0x06: ±187.5mV（PGA=24） |
| Byte6 |  | 通道输入: 0x00: 电极输入 0x01: 正负极内部短路 0x02: 测试信号 |

【返回数据帧】

| 帧头 | 长度 | 数据地址 | 帧头校验 | 数据内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4:5 | Byte6 |
| 0xA5 | 0x03 | 0x10 | Xor | 与指令内容一致 | 0x5A |

开始/停止采集

【指令帧】

| 帧头 | 长度 | 指令 | 数据地址 | 指令内容 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 | Byte6 |
| 0xAA | 0x04 | 0x80 | 0x11 | 0x00 : 停止采集 0x01 : 开始采集 |  | 0xBB |

【数据帧】

| 帧头 | 长度 | 数据地址 | 帧头校验 | 数据内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4:(3+ch*n*4) | Byte(4+ ch*n*4) |
| 0xA5 | 2+ch*n*4 | 0x11 |  |  | 0x5A |

数据内容说明

| 字节偏移 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| Byte4:(3+ ch*n*4) | / | 1、ch=8，表示8通道采样数据 2、n表示每个通道都有n个采样点 3、4个字节表示一个float类型的采样点，单位为uV |

获取硬件版本号

【指令帧】

| 帧头 | 长度 | 指令 | 数据地址 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
| 0xAA | 3 | 0x81 | 0x01 | Xor | 0xBB |

【数据帧】

| 帧头 | 长度 | 数据地址 | 帧头校验 | 数据内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~N | Byte5~N |
| 0xA5 | 2+N | 0x01 | Xor | 字符串 | 0x5A |

获取软件版本号

【指令帧】

| 帧头 | 长度 | 指令 | 数据地址 | 校验 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4 | Byte5 |
| 0xAA | 3 | 0x81 | 0x02 | Xor | 0xBB |

【数据帧】

| 帧头 | 长度 | 数据地址 | 帧头校验 | 数据内容 | 帧尾 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Byte0 | Byte1 | Byte2 | Byte3 | Byte4~N | Byte5~N |
| 0xA5 | 9 | 0x02 | Xor | 字符串 | 0x5A |